Зорилго: Өрөө доторх (room) акустик орчны — хана, шал, таазнаас тусах (эх, хонгил, эндрүүбербаци гэх мэт) нөлөөллөөр үүсдэг “хөндлөнгийн дуу чимээ, хонгилжилт (reverberation)”–ийг бүрэн арилгадаг inverse filter (эсрэг шүүлтүүр) боловсруулах.

## Гол санаа — Яаж ажилладаг вэ?

- Хүмүүсийн дуу (эсвэл аудио) өрөөн дотор шуугилд “өөрчлөгдөн” бууж, учир нь өрөөгийн акустик дамжуулалт (room impulse response) нь ихэвчлэн non-minimum phase байдаг — Энэ тохиолдолд уламжлалт “нэг микрофон + нэг спикер” бүхий шүүлтүүр (FIR filter) ашиглаад шууд эсрэг хөрвүүлэлт хийх (inverse filtering) боломжгүй байдаг.

- Судалгаанд танилцуулагдсан арга бол: олон оролт/гаралт (multiple-input / multiple-output) систем ашиглах — олон спикер эсвэл олон микрофон ашиглан acoustic system-ийг “олон сувгийн (multi-channel) FIR систем” гэж авч үзнэ

- Ингэснээр, өрөөн дотор үүссэн reflections (тусгал, хонгил) ба шууд дууны ялгааг шүүлтүүрээр задлан, “гэрэлт, шууд дуу”–г сэргээн гаргаж авч чаддаг.

- Тухайн inverse filter-үүдийн коэффициентүүд (FIR filter coefficients) нь матриц алгебрын мэдэгдсэн журам (matrix algebra) ашиглан тооцогддог

- Судалгаанд хийсэн туршилтууд нь: энэхүү олон сувагт шүүлтүүр (MINT гэдэг зарчимд тулгуурласан) нь уламжлалт нэг сувагт шүүлтүүртэй (least-squares error ашигласан) аргын үр дүнгээс их давуу болохыг харуулсан.

## Ач холбогдол, хэрэглээ

- Өрөөн доторх хонгилжилт, тусгалын нөлөөг арилгадаг тул тод, ойлгомжтой дуу, яриа гаргах боломжтой — ялангуяа аудио бичлэг, стреам, speech recognition, хурал, лекц бичлэг, хориуцсан аудио системүүд зэрэгт чухал.

- Хэр сайн inverse filtering хэрэгжүүлбэл, дундаж шуугиан, хонгил, тусгалгүй тун цэвэр дуу гаргах боломжтой.

- Мөн энэ арга нь дараа гарч ирсэн “speech dereverberation”, “room correction”, “virtual acoustic environment” зэрэг судалгаа, программ хангамжуудын үндэс болсон.

- Өрөөн дотор дуу дуугарвал хананаас ойж дууны долгион хурдан мууддаг, цуурайтай, чанар нь өөрчлөгдсөн сонсогддог.
Тиймээс “өрөөнөөс үүссэн гажуудлыг арилгахын тулд” inverse filter буюу эргүүлэн засах шүүлтүүр хэрэглэдэг.

- Зураг дээрх бүх схем нь:

- Өрөөнд дамжиж өөрчлөгдсөн дохиог буцаагаад анхны хэлбэрт нь оруулах
гэсэн нэг зорилготой.

- Үүнийг хийхэд MINT (Multiple-Input/Output INverse Theorem) хэрэглэж байна.

# Fig. 3 — 2-input → 1-output системийн inverse filtering

### Юу болж байна вэ?

- x(k) → орж буй дуу

- H1(z⁻¹), H2(z⁻¹) → inverse FIR filters (өрөөний нөлөөг засах шүүлтүүр)

- G1(z⁻¹), G2(z⁻¹) → өрөөний дуу дамжуулалт (room impulse response)

- Эдгээрийг зөв хослуулснаар:

➡️ өрөөний нөлөөг яг таг арилган, y(k) = x(k) болгоно.

Энгийнээр:
2 оролттой өрөөнд (2 чанга яригч) нэг гаралтын цэг дээр (1 микрофон) “яг эхний дуу”-г сэргээх.

# 🔍 Fig. 4 — Аудио давтан тоглуулах (sound reproduction)

Энэ зураг Fig.3-ын зарчмыг жижиг өрөөнд хэрэглэх байдлыг үзүүлсэн.

- S1, S2 → хоёр чанга яригч

- M → сонсогчийн байр

- G1, G2 → өрөөний дуу дамжуулалт

- H1, H2 → inverse filters

- ➡️ Чанга яригчдаас гарах дууг урьдчилан тооцоолж, өрөөний цуурай, ойролын дууг “эсэргүүцэн” цэвэр дуу гаргана. Хамгийн гол нь: олон спикер/микрофон шаарддаг — бүх өрөөнд хялбар хэрэгжихгүй.

- Өрөө, микрофон, спикерын байрлал, өрөөний хэлбэр, тусгалын байдал зэрэг нь үр дүнд их нөлөөлнө.

- Өнөө үед өргөн хэрэглэгддэг “real-time dereverberation” буюу шууд хонгил арилгах алгоритмуудтай харьцуулахад (adaptive фильтер, neural network) зарим давуу тал, сул талтай.