2025年度後期　第8回談話会（セミナー1）予稿

論文紹介

Realguard: A Lightweight Network Intrusion Detection System for IoT Gateways

Xuan-Ha Nguyen, Xuan-Duong Nguyen, Hoang-Hai Huynh, and Kim-Hung Le

Sensors, Vol. 22, No. 2, pp. 432-449, Jan. 2022  https://doi.org/10.3390/s22020432

| 発表者 | ：Davaakhuu Undarmaa |
| --- | --- |
| 研究室 | ：情報基盤システム学研究室 |
| 指導教員 | ：池部実 講師 |
| 日時 | ：2025年11月27日(木) 13:10 〜 |
| 場所 | ：第3講義棟 |

IoTデバイスの急増に伴い，IoTネットワークを狙ったサイバー攻撃はますます深刻化している．IoTネットワークにおいて，IoTゲートウェイはセンサデバイスとインターネットを仲介する役割を担い，すべてのトラフィックが通過する．そのため，IoTゲートウェイに侵入検知システム(IDS)を組み込むことは，サイバー攻撃対策として有効である．しかし，IoTゲートウェイはCPUやメモリといった計算資源が限られており，IDSをそのまま適用することは困難である．紹介する論文は，Nguyenらが提案した軽量IDSであるRealguardの特徴と有用性について述べている．Realguardは4つのコンポーネントから構成される．ゲートウェイを通過するパケットをキャプチャしメタデータを抽出するPacket Observation，Damped Incremental Statisticsを用いて116種類の特徴量をリアルタイムに計算し，LASSOにより36の特徴量へ削減するFeature Extraction，RandomForestとDNNにより正常・攻撃のBinary分類および攻撃タイプのMulti-class分類を行うAttack Detection，攻撃検知時にログ記録・IPブロック・アラート送信を自動で実行するAction Managerである．Realguardは，統計計算に必要な最小限のデータのみを保持することでメモリ使用量を大幅に削減している．評価では，RaspberryPi上でCPU使用率36%，メモリ使用量114.5MBと低負荷で動作することを確認した．CICIDS2017データセットを用いて実験した結果，Binary分類ではAccuracy 99.64%，TPR 99.66%，FPR 0.40%を，Multi-class分類では平均TPR 99.57%，OverallFPR 0.04%，OverallAccuracy  99.93%を達成した.Realguardは軽量なIoTゲートウェイ向けIDSであるが，対象としているのはTCPベース通信(HTTP/FTP/SSH)である．しかし，資源の制約の大きいIoTデバイスではUDPベースで軽量な暗号化通信が可能なCoAP/DTLSが広く利用されており，RealguardはCoAP/DTLSの特徴を考慮した検知処理を実装していない．自身の研究では，CoAP/DTLSによるIoT通信を対象とし，UDPプロトコルの軽量なハンドシェイクや再送制御を悪用する攻撃を想定して，CoAP/DTLSに特化した機械学習ベースIDSに取り組んでいる．Realguardのシステムアーキテクチャや軽量な機械学習ベースのIDSを参考にする．