# IoT орчин дахь CoAP протоколд суурилсан Application Layer DoS халдлагыг илрүүлэх судалгааны тойм

## 1. Оршил

Сүүлийн жилүүдэд Internet of Things (IoT) технологи хурдацтай хөгжиж, ухаалаг төхөөрөмжүүдийг өдөр тутмын амьдралд өргөнөөр ашиглах болсон нь мэдээллийн сүлжээний аюулгүй байдлын асуудлыг улам бүр чухал болгож байна. IoT орчинд ашиглагдаж буй төхөөрөмжүүд нь ихэвчлэн хязгаарлагдмал нөөцтэй (бага санах ой, бага боловсруулах чадал, хязгаарлагдмал эрчим хүч) байдаг тул уламжлалт аюулгүй байдлын шийдлүүдийг шууд хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Ялангуяа IoT орчинд өргөн хэрэглэгддэг Constrained Application Protocol (CoAP) нь хөнгөн жинтэй, UDP дээр суурилсан протокол тул халдлагад өртөмтгий байдаг.

Энэхүү судалгааны ажил нь IoT орчин дахь CoAP протокол дээр чиглэсэн Application Layer түвшний Denial-of-Service (DoS) халдлагыг илрүүлэх асуудлыг судалж, машин сургалтын аргад суурилсан үр дүнтэй шийдлийг санал болгож байна.

## 2. Судалгааны зорилго

Энэхүү судалгааны гол зорилго нь IoT төхөөрөмжүүдэд чиглэсэн CoAP протоколын хүрээнд үүсэх Application Layer DoS халдлагыг илрүүлэх, улмаар системийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилготой хөнгөн жинтэй, өндөр нарийвчлалтай илрүүлэх механизмыг боловсруулахад оршино. Үүний хүрээнд судлаачид хэвийн болон халдлагатай сүлжээний урсгалыг ялган таних чадвартай машин сургалтын загварыг боловсруулж, түүний гүйцэтгэлийг үнэлсэн байна.

## 3. Онолын үндэс

IoT орчинд хэрэглэгддэг CoAP протокол нь HTTP-тэй төстэй боловч бага нөөцтэй төхөөрөмжүүдэд зориулагдсан тул UDP дээр ажилладаг, энгийн бүтэцтэй протокол юм. Гэвч энэхүү энгийн байдал нь аюулгүй байдлын сул талыг бий болгодог бөгөөд халдагч этгээдүүд олон тооны хүсэлт (request) илгээх замаар төхөөрөмжийг ачаалалд оруулж, үйлчилгээ үзүүлэх чадварыг нь сааруулах буюу бүрэн зогсоох боломжтой байдаг.

DoS халдлага нь тухайн системийн нөөцийг зориудаар шавхах замаар үйлчилгээний хүртээмжийг бууруулах зорилготой бөгөөд Application Layer түвшний халдлага нь бодит хэрэглэгчийн хүсэлттэй төстэй байдлаар илэрдэг тул илрүүлэхэд илүү төвөгтэй байдаг. Иймээс уламжлалт гар аргаар тодорхойлсон дүрэмд суурилсан аргаас илүүтэйгээр өгөгдөлд суурилсан, өөрөөр хэлбэл машин сургалтын арга ашиглах шаардлага үүсэж байна.

## 4. Судалгааны арга зүй

Энэхүү судалгаанд CoAP протокол дээрх сүлжээний урсгалын өгөгдлийг цуглуулж, хэвийн болон халдлагатай траффик болгон ангилсан байна. Үүний дараа өгөгдлөөс дараах шинж чанаруудыг (features) гарган авсан:

- Хүсэлтийн давтамж (request rate)

- Мессежийн хэмжээ (payload size)

- Хариу өгөх хугацаа (response time)

- Мессежийн төрөл (message type)

Эдгээр шинж чанаруудыг ашиглан машин сургалтын хэд хэдэн алгоритмыг туршиж үзсэн бөгөөд үүнд:

- Decision Tree

- K-Nearest Neighbors (KNN)

- Random Forest

зэрэг багтсан болно. Эдгээр алгоритмууд нь өгөгдлийн хэв маягийг сурч, шинэ орж ирэх урсгалыг хэвийн эсвэл халдлага эсэхийг тодорхойлох чадвартай юм.

## 5. Туршилт ба үр дүн

Судалгааны туршилтыг IoT орчныг дуурайлган бүтээсэн орчинд хийж, CoAP сервер дээр янз бүрийн төрлийн DoS халдлагыг хэрэгжүүлэн өгөгдөл цуглуулсан байна. Үүний дараа дээр дурдсан машин сургалтын алгоритмуудыг ашиглан ангиллын гүйцэтгэлийг үнэлжээ.

Үр дүнгээс харахад Random Forest алгоритм нь бусад алгоритмуудаас илүү өндөр гүйцэтгэл үзүүлсэн бөгөөд ойролцоогоор 99%-ийн нарийвчлалтайгаар халдлагыг илрүүлж чадсан байна. Мөн уг арга нь худал эерэг (false positive) үзүүлэлт багатай, тогтвортой ажиллаж байгааг харуулсан.

## 6. Хэлэлцүүлэг

Энэхүү судалгааны үр дүн нь IoT орчинд машин сургалтын аргыг ашиглан Application Layer халдлагыг үр дүнтэй илрүүлэх боломжтойг баталж байна. Ялангуяа Random Forest алгоритм нь олон decision tree-ийг хослуулан шийдвэр гаргадаг тул илүү найдвартай, өндөр нарийвчлалтай үр дүн гаргаж байгааг харуулсан.

Гэсэн хэдий ч бодит орчинд хэрэгжүүлэх үед өгөгдлийн төрөл, хэмжээ, халдлагын шинэ хэлбэрүүдээс шалтгаалан загварыг байнга шинэчилж, сайжруулах шаардлага гарч болзошгүй юм.

## 7. Дүгнэлт

Энэхүү судалгаанд IoT орчин дахь CoAP протоколд чиглэсэн Application Layer DoS халдлагыг илрүүлэх зорилгоор машин сургалтын аргад суурилсан системийг санал болгож, түүний үр дүнг туршилтаар баталсан байна. Судалгааны үр дүнгээс харахад Random Forest алгоритм нь өндөр нарийвчлалтай, найдвартай илрүүлэлт хийж чадсан бөгөөд IoT орчны аюулгүй байдлыг сайжруулахад чухал хувь нэмэр оруулах боломжтой юм.

# IoT環境におけるCoAPプロトコルに対するアプリケーション層DoS攻撃検知に関する研究レビュー

## 1. はじめに

近年、**Internet of Things（IoT）**技術は急速に発展し、スマートデバイスが日常生活に広く普及するようになった。それに伴い、ネットワークセキュリティの重要性もますます高まっている。IoT環境で使用されるデバイスは一般的に、低メモリ、低処理能力、限られた電力といったリソース制約を有しているため、従来のセキュリティ対策をそのまま適用することが困難である。

特に、IoT環境で広く利用されているConstrained Application Protocol（CoAP）は、軽量でUDPベースのプロトコルであるため、攻撃に対して脆弱である。本研究は、このような背景のもとで、IoT環境におけるCoAPプロトコルを対象としたアプリケーション層のDenial-of-Service（DoS）攻撃の検知に焦点を当て、機械学習に基づく効果的な手法を提案している。

## 2. 研究目的

本研究の目的は、IoTデバイスに対するCoAPプロトコル上のアプリケーション層DoS攻撃を検知し、システムの信頼性を確保するための軽量かつ高精度な検知手法を開発することである。そのために、正常な通信と攻撃トラフィックを識別可能な機械学習モデルを構築し、その性能を評価することを目的としている。

## 3. 理論的背景

IoT環境で利用されるCoAPプロトコルは、HTTPに類似しているが、リソース制約のあるデバイス向けに設計されており、UDP上で動作する軽量なプロトコルである。しかし、この軽量性は同時にセキュリティ上の脆弱性を生み出す要因ともなっている。攻撃者は大量のリクエストを送信することで、デバイスに過負荷をかけ、サービスの提供を遅延または停止させることが可能である。

DoS攻撃は、システムのリソースを意図的に枯渇させることでサービスの可用性を低下させる攻撃であり、特にアプリケーション層における攻撃は、正規の通信に類似した挙動を示すため検知が困難である。そのため、従来のルールベース手法ではなく、データ駆動型である機械学習手法の活用が求められている。

## 4. 研究手法

本研究では、CoAPプロトコルにおけるネットワークトラフィックデータを収集し、それを正常トラフィックと攻撃トラフィックに分類した。その後、以下の特徴量を抽出した。

- リクエスト頻度（request rate）

- ペイロードサイズ（payload size）

- 応答時間（response time）

- メッセージタイプ（message type）

これらの特徴量を用いて、以下の機械学習アルゴリズムを適用した。

- Decision Tree

- K-Nearest Neighbors（KNN）

- Random Forest

これらのアルゴリズムは、データのパターンを学習し、新たに入力されるトラフィックが正常か攻撃かを分類することができる。

## 5. 実験および結果

本研究では、IoT環境を模擬したテスト環境を構築し、CoAPサーバに対して複数種類のDoS攻撃を実施することでデータを収集した。その後、各機械学習モデルを用いて分類性能を評価した。

その結果、Random Forestアルゴリズムが最も優れた性能を示し、約99％の高い精度で攻撃を検知できることが確認された。また、誤検知率（false positive）も低く、安定した性能を示している。

## 6. 考察

本研究の結果から、IoT環境において機械学習を用いることで、アプリケーション層のDoS攻撃を効果的に検知できることが明らかとなった。特にRandom Forestは複数の決定木を組み合わせることで高い精度と安定性を実現している。

しかしながら、実環境においてはトラフィックの多様性や新たな攻撃手法の出現に対応するため、モデルの継続的な更新および改善が必要であると考えられる。

## 7. 結論

本研究では、IoT環境におけるCoAPプロトコルに対するアプリケーション層DoS攻撃を検知するために、機械学習に基づく手法を提案し、その有効性を実験により示した。特にRandom Forestアルゴリズムは高精度かつ信頼性の高い検知性能を示しており、IoT環境におけるセキュリティ向上に大きく寄与する可能性がある。