8-5日から9-15日ちゅうじゅん中旬までinternshipに参加しました。

ネットワークセキュリティぶんせき分析ツール」をさくせい作成しました。ログかいせき解析をおこないました行いました。

こんかい今回はきゅうしゅう九州せんたんかがくぎじゅつ先端科学技術けんきゅうしょ研究所の3つのWebページについて、ほんもの本物の7かかん日間のアクセスログをじっさい実際によみこませて読み込ませてぶんせき分析をおこないました行いました.

2. Webページうえ上でのアクセスせいぎょ制御ほうほう方法についてちょうさ調査

- Background resource-  / 研究のはいけい背景できょうちょう強調された4論文

- 今から続ける自身の研究について：

研究のQuestions:

Q1: ゲートウェイは、あんごうか暗号化されたトラフィックの中で、どのようにしてせいじょう正常なつうしん通信とあくい悪意のあるつうしん通信をしきべつ識別することができるのか？

Орчуулга:
Q1: Гарц (gateway) нь шифрлэгдсэн (нууцлагдсан) сүлжээний урсгал дундаас хэрхэн хэвийн холбоо ба хорлонт (муу санаатай) холбоог ялган таньж чаддаг вэ?

Q2: こうげきてき攻撃的またはぎそうされた偽装されたトラフィックをけんしゅつ検出したばあい場合、ゲートウェイはどのようなぼうぎょ防御・たいおう対応そち措置をこうじる講じるべきか？

Q2: Хэрвээ довтолгооны шинжтэй эсвэл хуурамчаар үүсгэсэн сүлжээний урсгалыг илрүүлсэн тохиолдолд, гарц (gateway) нь ямар хамгаалалтын болон хариу арга хэмжээг авах ёстой вэ?

Q3: DTLS によってあんごうかされた暗号化されたつうしん通信に対して、IDS はゆうこうな有効なけんしゅつ検出を行うことができるのか？

DTLS-аар шифрлэгдсэн харилцаанд IDS (орхин нэвтрэлт илрүүлэх систем) үр дүнтэй илрүүлэлт хийж чаддаг уу?

Q4: ゲートウェイは、暗号化されたトラフィックをたんに単にちゅうけいする中継するやくわり役割にとどまるのか、それともとくべつ特別なせってい設定なしでペイロードのふくごう復号をこころみる試みることがあるのか？ (実験中）

Q4: Гарц (gateway) нь шифрлэгдсэн сүлжээний урсгалыг зөвхөн дамжуулах үүрэгтэй байдаг уу, эсвэл тусгай тохиргоо хийхгүйгээр өгөгдлийн агуулгыг (payload) тайлахыг оролддог тохиолдол байдаг уу? (туршилтын үе шатанд)

じっそう実装(Implementation) • けんしょう検証(Verification) • うんよう運用(Operations)

きみつせい機密性

• 情報流出しそうか

• かんぜんせい 完全性

• 情報を改ざんされそうか

• かようせい可用性

• システムが機能停止しないか

Энэхүү судалгаанд IoT-д зориулсан Шифрлэгдсэн Кибер Халдлага Илрүүлэх Систем (ECDS-IoT)-ийг санал болгож байна. Энэхүү систем нь шифрлэгдсэн сүлжээний урсгалын статистик шинжилгээгээр дамжуулан хүчинтэй онцлог шинжүүдийг гаргаж авч, IoT орчин дахь шифрлэгдсэн урсгалд тохиолдох кибер халдлагыг илрүүлэхийг зорьдог.

Санал болгож буй ECDS-IoT нь дараах үндсэн гурван бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ:

- Статистикт суурилсан онцлог шинж илрүүлэгч (feature extractor)

- Онцлог шинжийн урьдчилсан боловсруулагч (feature preprocessor)

- Кибер халдлага илрүүлэгч (cyberattack detector)

Статистикт суурилсан онцлог шинж илрүүлэгч нь шифрлэгдсэн урсгал дахь танигдахуйц мэдээлэлд статистик шинжилгээ хийж, кибер халдлага илрүүлэхэд үр дүнтэй онцлог шинжүүдийг гаргаж авдаг.
Онцлог шинжийн урьдчилсан боловсруулагч нь илрүүлэгчээс гарсан онцлог шинжүүдэд сонголт, хэвийншүүлэлт (normalization), мөн алдаатай (missing) утгуудыг засварлах үйлдэл хийж, илүү үр ашигтай сургалт болон илрүүлэлт хийх боломжийг бүрдүүлдэг.

Кибер халдлага илрүүлэгч нь зөвхөн хэвийн шифрлэгдсэн урсгалын өгөгдлөөс суралцаж, орж ирж буй өгөгдлийг хэвийн шифрлэгдсэн урсгал эсвэл кибер халдлагаас үүдэлтэй шифрлэгдсэн урсгал гэж ангилан халдлагыг илрүүлдэг.

Энэхүү судалгаанд CICIoT2023 [12] өгөгдлийн багцыг ашигласан бөгөөд уг багц нь IoT орчноос цуглуулсан TLS-д суурилсан хэвийн шифрлэгдсэн урсгал болон 7 төрлийн кибер халдлагын шифрлэгдсэн урсгалыг агуулдаг.

Харилцааны давхарга нь төхөөрөмжийн давхарга, IoT гарц (gateway), болон IoT платформын хооронд өгөгдөл дамжуулах, хүлээн авах үүрэгтэй сүлжээ юм. Энэ давхарга нь сүлжээний багцуудыг дамжуулах, чиглүүлэх үүрэгтэй бөгөөд IPv4, IPv6, 6LoWPAN зэрэг протоколуудыг дэмждэг.

IoT төхөөрөмжүүд нь Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi, LoRaWAN, LTE-M, Sigfox, MQTT [13] зэрэг утасгүй холбооны стандартыг ашигладаг.

Өмнө нь IoT нь багатай тооцоолох нөөцтэй төхөөрөмжүүдийн хязгаарлалт болон өгөгдлийн хүртээмжийг хангах шаардлагын улмаас шифрлэлгүй харилцааны протоколуудыг ашигладаг байсан. Гэвч сүүлийн жилүүдэд IoT системүүд рүү чиглэсэн кибер аюул нэмэгдэж байгаа тул SSL, TLS, Datagram Transport Layer Security (DTLS) зэрэг протоколд суурилсан шифрлэгдсэн харилцаа нь эдгээр аюулыг бууруулахад зайлшгүй шаардлагатай болсон [14].

Судалгаагаар, IoT мэдээлэл солилцооны 62% гаруй нь TLS/SSL-д суурилсан шифрлэгдсэн харилцаагаар дамждаг болох нь тогтоогдсон байна [6].

Мөн IoT гарц (gateway) нь өөр өөр IoT төхөөрөмжүүдийн ашигладаг сүлжээний төрөл, өгөгдлийн харилцааны протокол, өгөгдлийн формат-ын ялгааг шийдвэрлэхэд тусалж чадна. IoT гарц нь нийтлэг сүлжээний орчин, өгөгдөл дамжуулах протокол, өгөгдлийн нэгэн ижил формат-ыг олгох замаар үр ашигтай харилцааны орчинг бүрдүүлэх боломжийг олгодог.

Статистик дээр суурилсан шинж чанар гаргах (Statistics-based feature extraction) нь өгөгдлийн үндсэн шинж чанар, хэв маягийг нэгтгэн тодорхойлох статистик арга юм.

Шифрлэгдээгүй урсгалтай харьцуулахад, шифрлэгдсэн урсгалд декрипт хийхгүйгээр шууд танигдах мэдээлэл агуулагддаггүй. Гэхдээ өгөгдлийг шифрлэхэд ашигласан түлхүүр тодорхойгүй ердийн сүлжээний орчинд кибер халдлагыг илрүүлэхэд шифрлээгүй мэдээлэлд тулгуурлах боломжгүй тул, декрипт хийхгүйгээр сүлжээний урсгал дахь танигдах мэдээлэл болон статистик шинж чанарыг ашиглах шаардлагатай болдог.

Шифрлэгдсэн урсгал дээр кибер халдлагыг илрүүлэх судалгаанд:

- Шифрлэгдсэн урсгалаас лог цуглуулах замаар кибер халдлагыг илрүүлэх арга байдаг.

- Шифрлэгдсэн багц дахь шифрлээгүй мэдээлэл буюу пакетын түвшний шинж чанарыг гаргаж, үүнд үндэслэн халдлагыг илрүүлэх арга бий.

- Шифрлэгдсэн сүлжээний урсгалаас статистик мэдээллийг шинж чанар болгон гаргаж, кибер халдлагыг илрүүлэх арга байдаг.

Лог цуглуулах аргыг хэрэгжүүлэхийн тулд тусдаа төхөөрөмж шаардлагатай ба лог үүсэх шалгуураас хамааран утга учиртай шинж чанарыг гаргах нь төвөгтэй байж болзошгүй. Пакетын түвшний шинж чанарт үндэслэсэн аргаар зарим кибер халдлагад илрүүлэлт маш бага байж болох бөгөөд учир нь шифрлэгдсэн пакетад танигдах мэдээлэл маш бага байдаг тул утга учиртай шинж чанарын багц үүсгэхэд бэрхшээлтэй. Ийм учраас шифрлэгдсэн өгөгдлийг оролцуулалгүйгээр, танигдах мэдээлэлд тулгуурласан статистик шинж чанар шаардлагатай. Эдгээр гаргаж авсан статистик шинж чанарууд нь шифрлэгдсэн урсгалын хэв маягийг багтаан, шифрлэлийг алдагдуулахгүйгээр аномали илрүүлэх моделийг сургалт, баталгаажуулалт хийхэд ашиглагддаг. Энэ нь шифрлэгдсэн пакет орчинд сүлжээний аюулгүй байдлын хувьд хүчтэй арга юм.

Статистик шинж чанарыг гаргах дараалал:

- Статистик шинж чанар гаргагч нь шифрлэгдсэн сүлжээний урсгалыг багтаасан түүхий сүлжээний өгөгдлийг цуглуулна.

- Эдгээр өгөгдлөөс танигдах мэдээллийг тодорхойлно: эх сурвалжийн IP, хүлээн авагчийн IP, эх порт, хүлээн авагч порт, портын дугаар, протокол гэх мэт.

- Сүлжээний урсгалыг өмнөх алхамаар тодорхойлсон мэдээллээр ангилна.

- Ангилсан урсгалд давхардсан пакетийг устгах, цагийн тэмдэгтээр тааруулах, пакет шүүлт хийх зэрэг үндсэн өгөгдөл засварын үйлдлүүдийг хийнэ.

- Статистик анализ хийж доорх шинж чанаруудыг гаргана:

  - Урсгалын үргэлжлэх хугацаа (нийт, дундаж)

  - Пакет тоо (нийт, дундаж)

  - Байт тоо (нийт, дундаж)

  - Пакет хэмжээний статистик (дундаж, стандарт хазайлт, хамгийн бага, хамгийн их)

  - Ирэх хугацааны статистик (дундаж, стандарт хазайлт)

  - Протоколын тархалт (жишээ: TLS, SSH-ийн харьцаа)

  - Портын тархалт (эх болон хүлээн авагч портуудын ашиглалтын хэв маяг)

Эдгээр шинж чанарууд нь пакетын payload дахь мэдээлэл биш тул кибер халдлагын шууд нотолгоог өгдөггүй. Гэхдээ статистик шинж чанарууд нь сүлжээний урсгалын ерөнхий мэдээллийг өгч, аномали илрүүлэх моделийг сургах, баталгаажуулахад ашиглагддаг.

Шифрлэгдсэн сүлжээний урсгалаас зарим статистик шинж чанарыг гаргах аргыг Algorithm 1-д үзүүлсэн.

Q1: ゲートウェイは、暗号化されたトラフィックの中で、どのようにしてせいじょう正常な

つうしん通信とあくい悪意のあるつうしん通信をしきべつする識別することができるのか？

論文：Encrypted Cyberattack Detection System over Encrypted IoT Traffic Based onStatistical Intelligence

Published:27 September 2024

Authors :Il Hwan Ji1, Ju Hyeon Lee1, Seungho Jeon2 and Jung Taek Seo

ECDS-IoT Encrypted Cyberattack Detection System for IoT

IIoT Industrial Internet of Things

研究の目的：IoT むけ向け暗号化サイバー攻撃検知システム（ECDS-IoT） をていあん提案する。

このシステムは、暗号化されたネットワークトラフィックに対してとうけいてき統計的ぶんせき分析をおこない行い、ゆうこう有効なとくちょうりょう特徴量をちゅうしゅつ抽出することで、IoT 環境における暗号化通信の中からサイバー攻撃をけんち検知することを目的としている。

ていあん提案する ECDS-IoT は以下の3つのしゅような主要なこうせいようそ構成要素からなりたっている:成り立っている：

１。とうけい統計ベースとくちょうちゅうしゅつき特徴抽出器（statistics-based feature extractor）

統計ベースとくちょうちゅうしゅつき特徴抽出器は、暗号化トラフィック内のしきべつ識別可能なじょうほう情報をとうけいてき統計的に分析し、サイバーこうげきけんち攻撃検知にゆうこう有効なとくちょうりょう特徴量をちゅうしゅつ抽出する。

特徴前処理器は、統計ベース特徴抽出器によって得られた特徴量に対して、特徴選択・正規化・欠損値の除去 を行い、サイバー攻撃検知器の効率的な学習および検知性能を向上させる。

２。とくちょうまえしょりき特徴前処理器（feature preprocessor）

研究では、CICIoT2023 [12] データセットをしようし使用し、IoT かんきょう環境でしゅうしゅうされた収集された TLS ベースのせいじょう正常なあんごうか暗号化トラフィックおよび7しゅるい7種類のサイバー攻撃による暗号化トラフィックを用いて、ECDS-IoT のけんちせいのう検知性能をひょうか評価した。

３。サイバーこうげきけんちき攻撃検知器（cyberattack detector）

サイバーこうげきけんちき 攻撃検知器 は、せいじょう正常な暗号化トラフィックのみをがくしゅう学習し、にゅうりょく入力データを「せいじょう正常なあんごうか暗号化トラフィック」または「サイバー攻撃によってせいせい生成された暗号化トラフィック」に

ぶんるい分類することで攻撃をけんち検知する。

1.つうしんそう通信層は、デバイス層、IoTゲートウェイ、およびIoTプラットフォーム間でデータのそうじゅしん送受信をおこのうた行うためのネットワークである。つうしんそう通信層はネットワークパケットのてんそう転送とroutingをたんとう担当し、IPv4、IPv6、6LoWPANなどのプロトコルをサポートしている。

IoT情報交換の62%以上がTLS/SSLベースの暗号化通信によって行われている。

2.IoTゲートウェイは、異なるIoTデバイスま間の通信ネットワーク、通信プロトコル、データ形式の違いをかいけつする解決するためにどうにゅう導入できる。IoTゲートウェイは、きょうつう共通のつうしん通信ネットワーク、通信プロトコル、およびデータけいしき形式をていきょうする提供することで、こうりつてき効率的な通信環境をじつげん実現できる。

提案されたこの手法は、IoT通信環境ではっせい発生するせいじょう正常な暗号化トラフィック（encrypted traffic）の情報をがくしゅう学習することによって、IoT環境で発生するサイバー攻撃をけんしゅつ検出するげんり原理に基づいています。

IoT環境におけるサイバー攻撃のひんど頻度がぞうかする増加するにつれて、暗号化通信のりよう利用により、暗号化トラフィック内にかくれた隠れた攻撃が発生するようになっています。

したがって、暗号化された攻撃を検出するシステム（ECDS-IoT）をどうにゅう導入する必要があります。本システムは、暗号化トラフィックからせいかく正確でゆうこう有効なとくちょうりょう特徴量（valid features）をちゅうしゅつ抽出し、それに基づいてサイバー攻撃をけんしゅつ検出することを可能にします。

3.1 Sectionでは、IoT環境における暗号化トラフィックをたいしょう対象としたサイバーこうげきけんしゅつ攻撃検出の

がいよう概要がしめされ示されていました。

Fig.1は、本研究で提案されたAIに基づき、IoT環境でせいせい生成された暗号化トラフィック上のサイバー攻撃を検出するECDS-IoTの概要を示している。

ECDS-IoTは、暗号化されたIoTトラフィックを検出するために、とうけい統計ベースのとくちょうちゅうしゅつ特徴抽出、とくちょうりょう特徴量のまえしょり､前処理、サイバー攻撃検出のステップでこうせい構成される。

ECDS-IoTは、IoT環境でしゅうしゅう収集された暗号化トラフィック内のあんごうか暗号化されしきべつ識別ふかのうな不可能なしゅよう主要データにくわえ加え、メタデータやトラフィックのとうけいてき統計的とくちょう特徴をちゅうしゅつする抽出する。

そのあと後、にゅうりょくとくちょうりょう入力特徴量は、AIベースのサイバー攻撃検出モデルのがくしゅう学習およびいじょうけんち異常検知のせいど精度とこうりつ効率をたかめる高めるためにまえしょり前処理される。

前処理された特徴量は、AIアルゴリズムに基づくサイバー攻撃検出器に入力され、サイバー攻撃検出器は入力された暗号化トラフィックデータを正常データとサイバー攻撃データに分類する。

3.2 Sectionでは、暗号化トラフィックからAIモデルの学習および異常検知に必要なじゅうよう重要な情報をちゅうしゅつ抽出するプロセスがせつめい説明されていました。

統計ベースの特徴抽出（Statistics-based feature extraction）は、データのしゅよう主要なとくちょう特徴やパターンをようやく要約・きじゅつ記述するためのとうけいてき統計的しゅほう手法です。

ひあんごうか非暗号化トラフィックとことなり異なり、暗号化トラフィックはふくごう復号しない限りちょっかんてき直感的にしきべつ識別できる情報を含みません。しかし、データを暗号化する際に用いられたかぎ鍵がふめいな不明ないっぱんてき一般的なネットワークかんきょう環境では、ふくごう復号せずにりよう利用できる情報にいぞん依存してサイバー攻撃を検出する必要があります。したがって、復号を行わずにネットワークトラフィック中の識別可能な情報や統計的特徴を利用することが求められます。

暗号化トラフィック上のサイバー攻撃検出に関する研究には、次のような手法があります。

暗号化トラフィックからログを収集し、それに基づいて攻撃を検出する方法。

暗号化パケット中にのこるひあんごうか残る非暗号化情報（パケットレベルの特徴）をちゅうしゅつ抽出し、それに基づいて攻撃を検出する方法。

暗号化されたネットワークトラフィックからとうけい統計情報をちゅうしゅつ抽出して特徴量とし、これに基づいて攻撃を検出する方法。

ログ収集によるけんしゅつほう検出法は、べっと別途ログしゅうしゅうよう収集用のきき機器を必要とし、ログのせいせい生成きじゅん基準によっては

いみ意味のあるとくちょう特徴をどうしゅつ導出するのが難しい場合があります。パケットレベルの特徴に基づく検出法は、暗号化パケット内に識別可能な情報が非常に少ないため、意味のある特徴セットを構築できず、特定の攻撃に対して検出率が非常に低くなる可能性があります。

このため、暗号化されたデータそのものを含めずに、識別可能な情報に基づく統計ベースの特徴が必要となります。抽出されたこれらの統計的特徴は、暗号化トラフィックフローの振る舞いパターンを表現し、暗号化を損なうことなく異常検知モデルの学習や検証に利用できます。暗号化パケット環境におけるネットワークセキュリティのための有力な手法です。

とうけい統計ベースとくちょう特徴のどうしゅつてじゅん導出手順は以下のとおりです。

とくちょうちゅうしゅつき特徴抽出器は、暗号化トラフィックを含む生のネットワークトラフィックデータを収集します。

収集データから、そうしんもと送信元IP、あてさき宛先IP、送信元ポート、宛先ポート、ポートばんごう番号、プロトコルなどのしきべつ識別可能な情報をとくてい特定します。さきに先に特定した情報に基づいてネットワークトラフィックをぶんるい分類します。

分類したトラフィックに対して、ちょうふく重複パケットのさくじょ削除、time stampによるせいごう整合、packet filteringなどのきほんてき基本的なデータほせいしょり補正処理を行います。

統計解析により、以下のような特徴量を生成します：

フローの継続時間（合計および平均）

パケットすう数（ごうけい合計およびへいきん平均）

バイト数（合計および平均）

パケットサイズのとうけい統計（平均、標準偏差、最小、最大）

とうちゃくかんかく到着間隔のとうけい統計（平均、標準偏差）

プロトコル分布（例：TLS、SSHの比率）

ポート分布（送信元・宛先ポートの使用傾向）

これらのとくちょう特徴はパケットのペイロード情報ではないため、サイバー攻撃のちょくせつてき直接的なしょうこ証拠を提供するものではありません。しかし、とうけい統計ベースのとくちょう特徴はネットワークフロー(Flow)にかんする関するちゅうしょうてきな抽象的な情報をあたえる与えることで、いじょうけんち異常検知モデルのがくしゅう学習やけんしょう検証にかつよう活用できます。

3.3 Sectionでは、暗号化トラフィックからちゅうしゅつ抽出したとくちょう特徴りょう量をまえしょり前処理（feature preprocessing）し、けんしゅつ検出のこうりつ効率とせいのう性能をこうじょうさせる向上させる方法が紹介されました。

データの前処理は、データをクリーンにし、せいきか正規化し、とくちょうりょう特徴量のサブセットを抽出するためにおこなわれます行われます。とくちょうりょう特徴量のまえしょり前処理はひじょう非常にじゅうよう重要であり、データ中のノイズは性能をていか低下させる可能性があります 。

ほとんどのデータセットにはノイズや欠損データが含まれており、モデルの学習やサイバー攻撃けんしゅつ検出にあくえいきょう悪影響を与えるデータがそんざい存在する場合があります。また、異常検知モデルを学習するためにはとくてい特定のデータかた型しかにゅうりょく入力できないため、まえしょり前処理が必要です。

データの前処理は、AIモデルがデータを効率的に学習し、サイバー攻撃を検出することを可能にします。前処理の方法には、欠損値の除去、特徴量選択（Feature Selection）、正規化があります。

特徴量選択（Feature Selection） は、利用可能な特徴量の中から最も関連性が高く情報量の多い特徴を特定して選択する重要なプロセスです。

Q3: DTLS によって暗号化された通信に対して、IDS はゆうこう有効なけんしゅつ検出を行うことができるのか？

3. 研究の意義

暗号化されたIoTトラフィックうち内にかくされ隠されたこうげき攻撃をけんち検知する新しい手法を提案する。

復号しょり処理を必要としないため、暗号化をそこなうこ損なうことなくセキュリティをこうじょう向上できる。

とうけいてき統計的とくちょう特徴とまえしょり前処理により、いじょうけんち異常検知モデルのこうかてき効果的ながくしゅう学習がかのう可能となる。

IoT-23 датасет нь 2020 онд Parmisano, Garcia, Erquiaga нарын гаргасан бөгөөд уг датасет нь 20 төрлийн хортой (malware) болон 3 төрлийн энгийн (benign) IoT сүлжээний траффикийн packet capture (PCAP) болон Zeek (өмнө нь Bro гэж нэрлэгддэг байсан) лог файлуудыг агуулдаг [36].
Тэдний сонгосон туршилтын нөхцлүүдийг Хүснэгт 3.3-т үзүүлсэн болно.

Зохиогчид тодорхой төрлийн хорт програмыг Raspberry Pi дээр ажиллуулж, түүнийг халдварын гинжин хэлхээний эхний халдвар авсан төхөөрөмж (patient zero) болгон ашигласан [36].
Эдгээр хорт програмууд дараа нь жинхэнэ IoT төхөөрөмжүүд рүү халдварласан [36].

Зохиогчдын хэлснээр, хортой болон энгийн туршилтын бүх орчин нь “бодит IoT төхөөрөмжийн адил, интернет холболт хязгаарлагдаагүй хяналттай сүлжээний орчинд ажилласан” гэжээ [36].
Халдвар авсан IoT төхөөрөмжүүдэд Amazon Echo, Phillips HUE ухаалаг гэрлийн чийдэн, Somfy ухаалаг цоож зэрэг төхөөрөмжүүд орсон [36].

Zeek лог файлуудыг, анхны PCAP файлууд дээр Zeek сүлжээний анализаторыг ажиллуулж гаргаж авсан бөгөөд эдгээр PCAP файлууд нь энэхүү судалгаанд анхан шатны өгөгдлийн эх сурвалж болж ашиглагдсан [36].

Ихэнх траффик барилтуудыг 24 цагийн хугацаанд хийсэн боловч, зарим хорт програмуудын үүсгэсэн траффик хэт их байсан тул удаан хугацаанд ажиллуулж чадаагүй байна.
Жишээлбэл, IRCBot хорт програм нь Internet Relay Chat (IRC) серверүүдийг ашиглан botmaster-тэй холбогдож, тэдэнд алсаас хяналт тавих боломж олгодог бөгөөд MSN Messenger-ийн холбоо баригчид руу хүртэл нэвтрэх боломжийг олгодог троян төрлийн хорт програм юм [36, 29].

Анхны conn.log файлуудад дараах тооны Zeek урсгалууд (flows) бүртгэгдсэн байв:

- Torii: 6,497

- Hajime: 6,378,294

- Hakai: 10,404

- Hide and Seek: 1,008,749

“Hide and Seek” хорт програмыг 112 цагийн турш, бусдыг нь 24 цагийн турш ажиллуулсан байна.
Мөн зохиогчид хортой урсгал бүрийн сүлжээний багц (packet)-ын тодорхой үүргийг илтгэх тэмдэглэгээ (label) үүсгэсэн [36].

Сүлжээний урсгалуудыг нэгтгэхэд ашигласан гол файл нь Zeek-ийн conn.log файл юм.

Хэрвээ хүсвэл би энэ орчуулгыг академик маягаар богино (жишээ нь 2–3 догол мөрөөр тайлбар хэлбэртэй) болгон өгүүлэлд ашиглахад тохируулж өгч чадна — тэгэх үү?

| フィールド | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ts | 1591367999.305088 | Unixタイムスタンプ |
| uid | CMdzit1AMNsmfAliQc | 接続のユニークID |
| id.orig_h | 192.168.4.76 | 送信元IPアドレス（クライアント） |
| id.orig_p | 36844 | 送信元ポート（ランダムな高位ポート） |
| id.resp_h | 192.168.4.1 | 応答先IPアドレス（DNSサーバ） |
| id.resp_p | 53 | 応答ポート（DNS標準ポート） |
| proto | udp | UDPプロトコル |
| service | dns | DNSサービスを検出 |
| duration | 0.0668秒 | 接続は約67ミリ秒間継続した |
| orig_bytes | 62 | クライアントから送信されたデータ：62バイト |
| resp_bytes | 141 | サーバから返送されたデータ：141バイト |
| conn_state | SF | 成功／正常に完了（Success/Normal） |
| history | Dd | D＝データ、d＝応答データ |
| orig_pkts | 2 | 送信パケット数：2 |
| resp_pkts | 2 | 受信パケット数：2 |

| フィールド名（Talbar） | 値（Utga） | 説明（Tайлбар） |
| --- | --- | --- |
| ts | 1591367999.430166 | DNSリクエストから0.125秒後 |
| id.orig_h | 192.168.4.76 | 同一クライアント（DNSリクエストを送信した端末） |
| id.resp_h | 31.3.245.133 | 外部IP（DNSで解決された可能性あり） |
| id.resp_p | 80 | HTTPポート |
| proto | tcp | TCPプロトコル |
| service | http | HTTPトラフィック |
| duration | 0.254秒 | 約254ミリ秒間継続 |
| orig_bytes | 77 | 小さいHTTPリクエスト（GET/POSTなど） |
| resp_bytes | 295 | 応答データ |
| conn_state | SF | 正常に完了（Success/Normal） |
| history | ShADadFf | TCPハンドシェイクが完全に実行された |

今週：Q3: DTLS によってあんごうか暗号化されたつうしん通信にたいして対して、IDS はゆうこう有効なけんしゅつ検出をおこなう行うことができるのか？

論文： IoT Malicious Traffic Classification Using Machine Learning

Raspberry Piを使用してかくり隔離かんきょう環境でマルウェアをじっこう実行する。

Zeekをしよう使用してネットワークトラフィックをきろく記録する。

Wiresharkを使用してパケットレベルでかいせき解析する。

あくい悪意あるかつどう活動のしひょう指標（IOC）をけんしゅつ検出・とくてい特定する。

- Malware

Gagfyt (Bashlite / Gafgyt / Lizkebab) — IoT ボットネット / Telnet ワーム（Telnet を介してかくさん拡散し、DDoS 攻撃にしよう使用される）。

Mirai — IoT ボットネット / ワーム（Telnet/SSH をスキャンし、短時間で大規模なボットネットを構築して DDoS 攻撃を実行する）。

Torii — IoT ボットネット / バックドア / 暗号通貨マイナー（ルーターや組み込みデバイスを標的にし、バックドアやマイニング機能を含むバリアントが存在する）。

Hajime — P2P ボットネット / ワーム / バックドア（ピア・ツー・ピア構造で、他のマルウェアを削除・置換する場合もある。ステルス性の高い拡散が特徴）。

Hakai — IoT ボットネット / バックドア（組み込みデバイスを標的に、多機能な攻撃を実行する）。

HideNSeek — ボットネット / バックドア / ステルスマルウェア（存在を隠す、競合プロセスを終了させるなどの機能を持つバリアント）。

Muhstik — IoT ボットネット / ワーム / 暗号通貨マイナー（ウェブ/IoT の脆弱性を利用し、マイニング機能と関連するバリアント）。

IoTマルウェアのとくちょう 特徴

ぜいじゃく脆弱なデバイスをじどう自動でけんしゅつ検出・スキャンする

SSH／TelnetのBlue Force攻撃をおこなう行う

ボットネットをこうちく構築する

DDoS攻撃をじっこう実行する

ユーザーのデータをせっしゅ窃取する

IoT-23 Dataset

IoT-23データセットは、2020年に Parmisano、Garcia、および Erquiaga によってこうかい公開されたものであり、20しゅるい種類のマルウェアおよび3しゅるい種類のせいじょう正常（良性）トラフィックのサンプルからえられた得られた packet capture（PCAP） と Zeek（旧称 Bro）ログ をふくん含んでいる.

ちょしゃ著者らは、とくてい特定のマルウェアを Raspberry Pi 上でじっこう実行し、そのデバイスをかんせん感染れんさ連鎖における さいしょ最初のかんせん感染たんまつ端末（patient zero）とした 。

これらのマルウェアはじっさい実際のIoTデバイスへとかんせん感染をかくだいした拡大した

著者によると、マルウェアおよび正常シナリオの両方は、「他の一般的なIoTデバイスと同様に、インターネット接続がせいげん制限されていない制御されたネットワーク環境」で実行された .

感染たいしょう対象となったIoTデバイスには、Amazon Echo、Phillips HUE スマートLED電球、および Somfy スマートロック が含まれていた.

Zeekログは、元のPCAPファイルに対して Zeekネットワークanalyzer をじっこう実行することでせいせい生成され、これらのPCAPファイルは本研究における主な分析データソースとして利用された [

ほとんどのキャプチャは 24時間 じっこう実行されたが、いちぶ一部のマルウェアはトラフィックりょう量がおおすぎ多すぎたため、ちょうじかん長時間のかどう稼働がこんなん困難であった。

例として、IRCBotマルウェア は Internet Relay Chat（IRC） サーバを利用してボットマスターと通信し、リモートアクセスを可能にするトロイの木馬型マルウェアであり、MSN Messenger の連絡先にもアクセスできる [36, 29]。

初期の conn.log ファイルには、マルウェアごとに次の数の Zeek フローが記録されていた。

Botnet Malware Network Traffic Analysis:

あくいのちょうこう:

外部IPアドレス（31.3.245.133）
 → プライベートレンジではない

DNSのちょくご直後にせつぞく接続
 → いとてき意図的／ひょうてき標的をねらった狙ったこうどう行動の可能性

データりょう量
 → そうしん送信：77バイト（コマンドをうけとった受け取った可能性）
 → じゅしん受信：295バイト（応答）

時間
 → 0.254秒（たんじかん短時間のせつぞく接続）
 → コマンドこうかん交換のように見える

マルウェアのかくさん拡散の流れ

1 Random　IPスキャン

└─► まいびょうやく毎秒約1000 IPをスキャンするそくど速度（具体的な実行方法は伏せています）  2 ポートかくにん確認

└─► TCP/22（SSH）

└─► TCP/23（Telnet）

3 Brute force攻撃

└─► いっぱんてき一般的に見られるよわい弱いにんしょう認証情報をしこう試行（具体的なユーザ名／パスワードは省略）

4 ペイロードのダウンロード（伏せ字）

└─► がいぶ外部サーバからスクリプトをしゅとく取得するこころみ試み（実際のURLは伏せています

5 じっこう実行（けんげんふよ権限付与→きどう起動、しょうさい詳細は省略）

└─► しゅとく取得したファイルに実行けんげん権限をあたえ与え、きどうをこころみる起動を試みる（コマンドは省略）

6 上記（1〜5）を反復

せいじょうな正常な接続:
 "ShADadFf" → かんぜんに完全にせいじょう正常

あくい悪意のある接続:
 "S" → SYNスキャン（ポートスキャン）
 "SR" → SYN-RST（ポート閉鎖）
 "ShA" → データなし接続（ノック）
 "ShADaDaD" → 複数回の再試行（ビーコン）

週：part II

- Machine Learning

- RQ1: このIoTトラフィックデータセットにおけるぶんるい分類タスクで、Accuracy、Recall、Precision、F1スコアのかんてん観点からもっとも最もせいのう性能のよい良いがくしゅうき学習器はどれか？

RQ2: 分類タスクにおいて、最も予測力の高い特徴量（feature）はどれか？

| 指標 | 意味 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | 全体の正確さ | モデル全体の性能を確認 |
| Precision | 正しく検出された攻撃の割合 | 誤警報を減らす |
| Recall | 検出された攻撃の割合 | 見逃しを減らす |
| F1-score | Precision と Recall のバランス | 総合的な性能を測る |

## 進捗報告　10/28

# 論文： IoT Malicious Traffic Classification Using Machine Learning

Published : 2021

Authors : Chair, Katerina Goseva-Popstojanova Ph.D. Roy Nutter, Ph.D. Thomas Devine, Ph.D.

part II

- Machine Learning

- RQ1: このIoTTraffic Datasetにおけるぶんるい分類タスクで、Accuracy、Recall、Precision、F1スコアのかんてん観点からもっとも最もせいのう性能の良いがくしゅうき学習器はどれか？

- Random Forestとは？

Random Forest は、ふくすう複数の けっていもく決定木（Decision Tree） でこうせい構成されるきかい機械がくしゅう学習アルゴリズムです。かくけってい各決定木は入力データのクラスをよそくし予測し、すべてのき木の たすう多数決またはへいきんち平均値 によってさいしゅうてき最終的なよそく予測をけってい決定します。学習のかてい過程で、各木は 使用する特徴量（features） をランダムにせんたく選択し、データセットも

ちかん置換サンプリング（bagging） によってランダムにえらばれます選ばれます。これにより、木ごとの 意思決定の経路（decision path） が多様化され、最終的に より安定して高精度 な分類が可能になります。

- Naïve Bayesとは？

Naïve Bayes（ナイーブベイズ、NB）は きょうし教師あり学習のぶんるいき分類器（supervised classifier） です。各特徴量（features）が互いに 独立であると仮定（naïve assumption） して動作します。ベイズの定理（Bayes’ Theorem） を使って各クラスの 確率（probability） を計算します。

2 どうさ動作げんり原理

トレーニングデータから 各クラスの確率 をさんしゅつ算出

新しいサンプルに対して かくとくちょうりょう各特徴量のじょうけん条件つきかくりつ付き確率 をけいさん計算

すべての特徴量のかくりつ確率を組み合わせて、 最も高いかくりつ確率のクラス をよそく予測

3 りてん利点

高次元データに強い

広く使われている（例：スパムフィルター、画像分類）

計算が高速で、リソース消費が少ない

アルゴリズムがシンプルで理解しやすい

4. けってん欠点

トレーニングに存在しないクラスラベルが検証データに現れると 「ゼロ頻度（zero frequency）」問題 が発生特徴量が完全に独立でない場合、モデルの仮定が誤る可能性がある

5 . 応用例

テキスト分類: メールのスパム判定

画像分類: 画像のカテゴリ判定

マルウェア検知: 悪意のあるソフトウェアの検出

医療診断: 病気の確率推定

4. SVMとは？

SVM（サポートベクターマシン） は きょうし教師ありがくしゅう学習のぶんるいき 分類器 です。

とくに特に こうじげん高次元データ（high-dimensional data） においてこうせいど高精度でどうさ動作し、かがくしゅう過学習（overfitting） をさける避けるためにてきせつ適切な カーネルかんすう関数（kernel function） をしよう使用します。

2.カーネルかんすう関数とは？

データ点間の るいじど類似度（similarity） を定義するアルゴリズム的手法です。

新しいデータを 異なるじげん次元の特徴くうかん空間（feature space） にマッピングすることで、データをクラスごとにぶんり分離できるようにします。

主なカーネル関数の種類：線形（linear）、多項式（polynomial）、RBF（radial basis function）、シグモイド（sigmoid）3.Linear SVM

Linear SVM は 線形カーネル（linear kernel） を使用します。RBF ではありません。実行時間が短い傾向があります。理由は：

線形や多項式カーネルでは 内積（dot product） を計算

RBF カーネルでは データ点と原点との指数関数的距離（exp関数） を計算する必要があり、計算量が大きい

この 計算量のトレードオフ により、

実行速度は速いが精度はやや低くなることがある

一方で、モデルの汎化性能（generalizability）は高くなる

5.Stochastic Gradient Descent (SGD)

SGDとは？

Stochastic Gradient Descent（SGD / 確率的勾配降下法） は、きかい機械がくしゅう学習のせんけい線形モデル、ロジスティックかいき回帰、ニューラルネットワークなどで、そんしつ損失かんすう関数（loss function）をさいしょう最小かする化するさいてき最適ばけしゅほう 化手法 です。Gradient Descent（勾配降下法） は、損失関数の最小値を見つける手法

Stochastic（確率的） は、トレーニングデータの各サンプルごとに勾配を計算して更新する ことを意味します。つまり、SGD は 大きなデータセットを少しずつ学習しながら、損失関数を減らしてモデルを最適化する方法 です。

2. 動作原理

トレーニングデータから ランダムにサンプル を選択

そのサンプルの 勾配（gradient） を計算

学習率（learning rate） を使って、勾配の逆方向にパラメータを更新

この操作をすべてのサンプルに対して繰り返す.

パフォーマンスしひょう(指標（Performance Metrics）

ここでは True Positive (TP)、True Negative (TN)、False Positive (FP)、False Negative (FN) を紹介します。

- True Positive (TP)： あくい悪意のあるフロー（malicious flow）を正しくぶんるい分類したばあい場合

- True Negative (TN)： せいじょう正常なフロー（benign flow）を正しく分類した場合

- False Positive (FP)： 正常なフローをあやまって誤って悪意のあるフローと分類した場合

- False Negative (FN)： 悪意のあるフローを誤って正常なフローと分類した場合

きかい機械学習のせいのう性能をひょうか評価する際によく使われるしひょう指標は accuracy、precision、recall、F1-score です。

- Accuracy（せいかいりつ正解率）： 全サンプルに対する正しくよそく予測された割合（Equation 4.1）

- Precision（てきごうりつ適合率）： True Positive の数 / (True Positive + False Positive)（Equation 4.2）
Recall（さいげんりつ再現率）： 正しく分類された対象の割合 / 総サンプル数（Equation 4.3）

- F1-score： Precision と Recall の調和平均（Equation 4.4）
Table 4.1: 学習器の性能を評価するために使用した指標は、混同行列（confusion matrix） の値から算出されています。

| 指標 | 意味 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | ぜんたい全体のせいかく正確さ | モデル全体のせいのう性能を確認 |
| Precision | 正しくけんしゅつ検出された攻撃のわりあい割合 | 誤警報を減らす |
| Recall | けんしゅつ検出された攻撃の割合 | みにげ見逃しをへらす減らす |
| F1-score | Precision と Recall のバランス | 総合的な性能を測る |

RQ2: ぶんるい分類タスクにおいて、最もよそくりょく予測力のたかいとくちょうりょう高い特徴量（feature）はどれか？

part III:  results

RQ1: このIoTトラフィックデータセットにおいて、ぶんるいせいど分類精度・さいげんりつ再現率・てきごうりつ適合率のかんてん観点からもっともすぐれた最も優れたせいのう性能を示すがくしゅうき学習器はどれか。

本研究では、Positive Classを悪意（あくい）のあるトラフィック（malicious traffic）、Negative Classをせいじょう正常なトラフィック（benign traffic）としてぶんせき分析を行った。

結果として、ぶんるいせいど分類精度（accuracy）、F1スコア、およびてきごうりつ適合率（precision）のいずれにおいても最も高い性能を示した学習器は ランダムフォレスト（Random Forest） であった。

この高い予測性能は、50本の決定木（estimators）による安定性と、深さ6という設定が最も重要な特徴を効果的に捉え、過剰な分岐を防いだことに起因すると考えられる。

一方で、せんけい線形SVM（Linear SVM） はもっとも最もひくい低いてきごう適合率を示し、にせようせい偽陽性（false positive） が最も多いことをいみ意味している。しかしながら、再現率99.90% という値は、偽陰性（false negative）がきわめて極めて少なく、悪意のあるトラフィックをほぼ

かくじつ確実にけんしゅつ検出できる ことを示している。つまり、SVMは正常な通信を誤って攻撃と判断する傾向はあるが、攻撃自体は確実に検出するモデルであるといえる。

RQ2: ぶんるい分類タスクにおいて、最もたかい高いよそく予測のうりょく能力を持つとくちょうりょう特徴量はどれか。predictive power)

この質問に答えるために、図5.5をさんしょう参照しました。この図は、Random Forestモデルのけっていもく決定木において最も重要な特徴量を示しています。せいのう性能しひょう指標のこうもく項目でのべら述べられているように、このランキングは、かくとくちょうりょう各特徴量がデータをランダムによそく予測するよりもすぐれたぶんかつ優れた分割（split）を行うのうりょく能力に基づいています。

最も重要な特徴量は以下の通りです：

- おうとう応答ポートおよびそうしん送信元ポート（responding and origin ports）

- そうしんもと送信元からのパケットすう数（count of packets from the origin）

- タイムスタンプ（timestamp）

- つうしんりれき通信履歴（history of communication）

これらのうち、例えばトラフィック量、送信元ポート、発生時刻などは、行動ベース（behavior-based）の検知戦略と関連しています

## 1.Realguard: A Lightweight Network Intrusion Detection System for IoT Gateways

Authors: Xuan-Ha Nguyen 1,3 , Xuan-Duong Nguyen 2,3, Hoang-Hai Huynh 1,3 and Kim-Hung Le 1,3,

Published in: 2018 IEEE International Workshop on Signal Processing Systems (SiPS), pp. 312–317

(目的 / Purpose）

IoT環境でどうさ動作するゲートウェイやルーターなどのきき機器をほご保護するけいりょう軽量ネットワークしんにゅう侵入けんち検知システム（NIDS）をかいはつ開発すること。リソースがかぎられた限られた環境（CPUやRAMが少ない）でもリアルタイムで攻撃をけんち検知できることをめざす。

ユーザのきき機器をボットネット、DDoS、ポートスキャンなどの攻撃からよぼうてき予防的に

ほご保護すること。

IoT орчинд ажилладаг гейтвэй, роутер зэрэг төхөөрөмжийг хамгаалах хөнгөн (бага нөөц шаарддаг) сүлжээний халдлага илрүүлэх систем (NIDS)-ийг боловсруулах.
CPU болон RAM зэрэг нөөц хязгаартай орчинд ч бодит цагийн (real-time) халдлагыг илрүүлэх чадвартай байхыг зорьно.
Хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг ботнет, DDoS, порт скан зэрэг халдлагаас урьдчилан сэргийлж хамгаалах зорилготой.

DTLSはつうしん通信をあんごうか暗号化していえ家のかぎ鍵をかけるようにあんぜんせい安全性をかくほ確保し、

ML-IDSはかんし監視カメラのように いじょう異常なうごき動きをけんち検知してまもる守るやくわり役割をはたします果たします

№

IoTゲートウェイにIDSをはいち配置することにしたため、まずIDSをかいりょう改良してりゅうにゅう流入トラフィックを正常（normal）とあくい悪意あるもの（malicious）にぶんるい分類できるようにし、そのはんべつ判別けっか結果に基づいてせいじょう正常とはんてい判定されたトラフィックのみをDTLSでそくじ即時に

あんごうか暗号化してそうしん送信することが可能かをけんとう検討しています。

正常／悪意のあるトラフィックを区別するために、軽量な機械学習手法を用いてIDSを開発・実装することを考えております。

IoT gateway дээр IDS (Intrusion Detection System – халдлагын илрүүлэгч систем) байрлуулахаар болсон тул, эхлээд IDS-ийг сайжруулж, орж ирж буй сүлжээний урсгалыг (траффик) хэвийн (normal) ба хортой (malicious) гэж ангилдаг болгоно.
Дараа нь тэр ангиллын үр дүнд үндэслэн, хэвийн гэж тодорхойлогдсон траффикыг л DTLS ашиглан даруй шифрлэж дамжуулах боломжтой эсэхийг судалж байна.Хэвийн болон хортой траффикыг ялгахын тулд, хөнгөн (lightweight) машин сургалтын аргуудыг ашиглан IDS-ийг хөгжүүлж, хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

先生のcommentについて：

攻撃者はCoAP+DTLSを使うシステムに対してDoS/Floodをしかけ仕掛けてくるねらい狙いはなんでしょうか？また，Malicious Trafficはぐたいてき具体的にはどんなトラフィックなのでしょうか？Дайрагч CoAP+DTLS ашигласан систем рүү DoS/флуд халдлага хийхээр оролдохын зорилго юу вэ? Мөн “Malicious Traffic” (муу санаатай траффик) гэдэг нь яг ямар төрлийн траффик юм бэ?» гэж асууж байна.

攻撃者が何を狙ってCoAP+DTLSへアクセスしてくるのでしょうか？

Дайрагч (довтлогч) CoAP+DTLS рүү нэвтрэхдээ юуг онилж (зорьж) орж ирдэг вэ?” гэсэн утгатай.

  狙って (ねらって / neratte) — онилж, зорилгоор , アクセスしてくる — хандах, нэвтрэх гэж оролдох,

先生の例をもとに、こうした質問にそって沿ってもっとふかく深く読んでみようと思います。

1.IDS と ML ベース IDS の違いは何ですか?

CoAP-DTLS: 比較